第一周

1、使用CubeMX创建工程时，选择从MCU开始，本门课程选择的MCU系列是: STM32H7

2、本门课具体的处理器型号是 ：STM32H750XB 240引脚BGA封装

3、本门课选择的IDE是 ：MDK-ARM V5

4、本实验板调试时，CubeMX里trace and Debug应该配置为: Serial Wire

5、指示灯接到PB1口，点击该引脚设置为：GPIO_OUTPUT

6、下列描述正确的是（B）

A .CubeMX可以大大降低stm32单片机的开发门槛，没有CubeMX就没法进行STM32单片机的开发

B .CubeMX生成的工程及初始化程序是基于HAL库的

C. 使用CubeMX后就不必自己编写代码了

D .使用CubeMX后就不用使用IDE就可以进行单片机的开发，CubeMX自己就是IDE（CubeMX 是一个配置工具，用于生成初始化代码和项目结构，但它本身并不是一个 IDE（集成开发环境）它没有编写、调试和构建代码的功能）

7、指示灯LED0、LED1的正极接3.3v上，负端接PB0、PB1,为了让两个指示灯全部点亮，应 (B)

A HAL GPIO WritePin(LED0 GPIO Port,LEDO Pin |LED1 Pin, GPIO PIN SET);

- B.HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port,LED0_Pin|LED1_Pin, GPIO_PIN_RESET);/*按位或*/

- C.HAL GPIO WritePin(LED0 GPIO Port|LED1 GPIO Port, LED0_Pin ,GPIO_PIN_RESET);

D、HAL GPIO WritePin(LEDO GPIO Port.LEDO Pin ,GPIO PIN SET);HAL GPIO WritePin(LED1 GPIO Port, LED1 Pin ,GPIO PIN SET);

8、关于任务节拍，下列描述错误的是（D）

A使用HAL Delav()比使用 软件延时 Delayms()更好，因为HAL Delay是准确的。

B使用HAL_Delay()比使用 软件延时 Delayms()更好，因为HAL_Delay不会随系统时钟变化而变化，而Delayms会C HAL Delay()来源于系统硬件节拍定时器systick，不是靠软件延时实现。

D HAL_Delay()可以实现us级延时（HAL_Delay() 在 STM32 中的实现通常是基于毫秒级的延时，它是通过 Systick 定时器 来实现的，而 Systick 定时器的精度通常是以毫秒为单位。为了实现微秒级的延时，通常需要使用定时器中断或者更精确的硬件定时功能）

9、关于代码

if((int)(HAL_GetTick()- Tick1s)>=0)

Tick1s+=1000;

HAL_GPIO_TogglePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin);

描述错误的是（D）

A 时间间隔以ms为单位

B 比使用HAL_Delay( )要好很多，因为不会浪费CPU时间，有着更好的实时性，使得多任务调度得以实现

C 使用>=比使用==强，避免因为时间错过导致的意外发生

D (int)可不加（强制转换为 int 是必需的，因为它确保在计时器溢出时能正确计算时间间隔）

10、WK_UP和KEY0接的按键，硬件未加其它器件，按键按下指示灯亮，代码为 if(HAL_GPIO_ReadPin(WK_UP_GPIO_Port,WK_UP_Pin))LED0灯亮; if(HAL_GPIO_ReadPin(KEY0_GPIO_Port, KEY0_Pin)==0) LED1灯亮; 得到的错误结论是什么（D）

A、HAL_GPIO_ReadPin是读取引脚的状态可以得到引脚高低电平

B、WK_UP按键另一端接3.3v,cubemx配置时必须使能下拉电阻

C、KEY0按键另一端接0v,cubemx配置时必须使能上拉电阻

D、个引脚都必须使能上拉电阻（ WK_UP_Pin 由于连接到 3.3V，按键未按下时应该使用下拉电阻，使得未按下时该引脚保持低电平。KEYO_Pin 由于连接到 0V，按键未按下时应该使用 上拉电阻，使得未按下时该引脚保持高电平。）

11、(多选题)CubeMX帮助我们完成什么工作?（ABD

A、建立工程

B、生成初始化代码完成硬件初始化操作

C生成硬件处理程序

D完成电路板上的硬件的初始化工作

12、(多选题)头一次使用CubeMX创建工程点亮指示灯，那些工作是必须的? (ABC

A配置时钟树

B配置I/O 引脚

C选择处理器型号

D选择IDE

13、(多选题)CubeMX的 Pinout&Configuration 界面左侧有如下配置（ABCD

A Analog 配置模数和数模转换器

B Timers 配置定时器

C Connectivity 配置连接端口

D System core配置系统内核相关硬件，GPIO配置在这里

14、(多选) 使用外部25M石英晶体时钟需要做如下配置（ABC

A、在时钟树配置界面使能外部时钟

B、在时钟树配置界面修改外部HSE时钟为25

C、时钟多路选择开关选到HSE

D必须选择PLLCLK（选择 PLLCLK 不是必须的，除非需要对外部时钟进行倍频。）

15、(多选题) system clock 可以选为:(ABC

A.HSE、CSI

B.PLLCLK

C.HSI

D.LSI

- (多选题)CubeMX编辑完成后，点击 GENERATE CODE 生成kei5的工程及代码，在keil中的OPTIONS要修改:（AD

- A、output->Browse Information 要取消勾选，否则编译会很慢

B、Bdebug里要选择ST_link Debugger

C、output->create HEX fie 要取消勾选，否则编译会很慢

D、debug里要选择CMSIS-DAP Debugge

17. 为实现指示灯1秒周期闪烁，在while循环中加如下代码:（ACD

A .HAL_Delay(500); HAL_GPIO_TogglePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin)；

B.HAL_Delay(500);HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port,LED0_Pin,GPIO_PIN_RESET);

C.HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port,,LEDO0_Pin,GPIO_PIN_RESET);

HAL_Delay(500);HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port,LEDO0_Pin,GPIO_PIN_SET);

D. myTick=HAL_GetTick();

if((int)(myTick-Tick)>=0)//easier than before

{

Tick+=500;HAL_GPIO_TogglePin(LED0_GPIO_Port,LED0_Pin);

}

18.(多选题) 关于HAL硬件抽象层描述正确的是(ABC

A  HAL硬件抽象层位于硬件和应用层之间，避免应用代码直接访问硬件寄存器，提高代码可读性、可移植性好

B HAL硬件抽象层简化了程序设计，使得代码不必直接操作复杂的硬件寄存器

C HAL_Delay、HAL_GPIO_WritePin都是HAL提供给应用层的API函数，可以获取相应的功能

D HAL使代码编写简单，运行速度快(虽然 HAL 确实简化了开发过程，但它的运行速度通常不如直接操作硬件寄存器的方式快)

19.当使用KEY0做按键中断时，该引脚配置正确的是(BC

A GPIO_OUTPUT

B GPIO_INPUT

C GPIO_EXTI

D GPIO_ALALOG(将引脚设为模拟模式，这通常用于 ADC)

20.关于回调函数 void HAL_GPIO_EXTl_Callback(uint16_t GPIO _Pin) 描述正确的是（ACD

A该函数需由同学(用户)自己编写，因为固件库并不清楚你要如何处理该事件。

B回调函数是由中断处理程序驱动(调用)的，如果应用程序没有写回调函数，又使能了中断，编译会报错(HAL_GPIO_EXTI_Callback 是一个 弱定义函数（__weak 声明），即使用户不定义它，编译和链接也不会报错。)

C回调函数由用户编写，但是函数名字是固定的。

D使用回调函数比使用中断处理程序结构性、移植性更好，因为从软件分层的角度看，回调函数位于应用层，而中断处理程序位于HAL(硬件抽象层)

21.CubeMX只能帮助我们完成芯片内的硬件初始化工作(错

22、CubeMX除可完成底层和硬件相关的初始化作外，还可以帮助我们完成一些高层的软件工作如USB协议栈、tcp/ip协议栈（对

23.芯片引脚图中灰色的为未配置的输入输出引脚(对

24、芯片引脚中显示绿色的为配置正确的输入输出引脚 （对）

25、输入输出引脚中显示橙黄色的为配置不完全的引脚（对

26、引脚的配置可通过直接点击引脚，通过下拉菜单选择引脚功能（对

27、可通过 USER LABEL给引脚从新命名(对

28、时钟配置里的LSI是低速RC时钟，提供给RTC和看门狗（对

29、HSE 和LSE都是外部时钟（对

30、PLL是锁相环，可以配置分频倍频系数，让处理器工作在一个更高的时钟（对

31.简答题

本实验所选处理器，工作最高主频是多少MHZ?

480MHZ

32.简答题

查看代码，发现不写回调函数不会报错的原因是因为HAL库里面已经写了一个回调函数。如果应用层也写了回调函数，2个同名函数不报错的原因是，HAL库里的回调函数加了一个关键字:

weak

33.简答题

if((int)(HAL_GetTick()-Tick)>=0)

Tick+=500;

HAL_GPIO_TogglePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin);

上面代码效率高、实时性好，是因为没用使用C语言的2个关键字?

没有使用 C 语言的两个关键字 while 和 volatile。

- while 循环造成 CPU 持续忙等待，导致系统无法执行其他任务，浪费资源。

- 在嵌入式系统中，这种忙等待方式会降低程序的实时性和整体效率。通过 非阻塞判断 if 语句结合 HAL_GetTick()，避免了忙等待，CPU 可以执行其他任务。使用 volatile 变量会强制每次访问内存，不使用寄存器缓存，增加了代码的执行时间。变量 Tick 没有被中断或其他任务修改，避免了 volatile 的不必要开销。

第二周

1、STM32的UART通信中，用于接收数据的引脚是?（B

A.TX

B.RX

C.SCK

D.MISO

2、在STM32的UART通信中，波特率是通过哪个寄存器来设置的?（A

A.USART_BRR

B.USART CR1

C.USART_CR2

D.USART SR

3、UART通信的起始位和停止位的作用是?(A

A.标识数据的开始和结束

B.用于数据校验

C.调整数据传输速率

D.控制数据传输方向

4、STM32的UART支持哪种数据格式?(B

A.仅支持8位数据

B.支持7位或8位数据

C.支持任意位数数据

D.不支持数据传输

5、在STM32的UART通信中，如果配置了奇校验则发送的数据和校验位之和应为?(B

A.偶数

B.奇数

C.固定值

D.不确定

6、STM32的UART通信中，哪个寄存器用于控制数据的发送和接收?(C

A.USART CR1（控制寄存器）

B.USART CR2

C.USART_DR（数据寄存器）

D.USART SR（状态寄存器）

7、在STM32中，要实现UART通信的接收中断，需要配置哪个中断向量?(A

A.USARTx_IRQn

B.TIMx IRQn

C.SPIx IRQn

D.12Cx IRQn

8、STM32的UART通信中，如果没有配置校验位则默认情况下:(C

A.会自动添加奇校验

B.会自动添加偶校验

C.不添加校验位

D.会添加固定值的校验位

9、在STM32的UART通信中，如果要实现数据的自动回车换行功能，需要在哪个寄存器中进行配置?(C

A.USART CR1

B.USART CR2

C.USART_CR3(或相关控制寄存器，具体取决于型号)

D.USART SR

10、STM32的UART支持哪种通信协议?(C

A.12C

B.SPI

C.UART/USART

D.CAN

11、STM32的定时器有几种类型?(C

A.2种

B.3种

C.4种(高级、通用、基本、看门狗)

- D.无数种

- 12、STM32的通用定时器可以配置为哪种计数模式?(D

- A.仅向上计数

- B.仅向下计数

- C.中央对齐计数

- D.以上都是

- 13、在STM32中，要实现一个基于定时器的定时中断，需要配置定时器的哪些寄存器?(A

- A.TIMx_PSC和TIMx_ARR

- B.TIMx CR1和TIMx CR2

- C.TIMx_CNT

- D.TIMx SR

- 14、STM32的定时器预分频器的作用是?(B

- A.提高时钟频率

- B.降低时钟频率

- C.不影响时钟频率

- D.控制数据传输速率

- 15、在STM32中，如果要通过定时器实现一个精确的1秒延时，需要配置哪些参数?(B

- A.仅TIMx PSC

- B.TIMx_PSC和TIMx_ARR

- C.TIMx_CR1

- D.TIMx SR

- 16、STM32H750的PWM输出由哪个定时器产生?(D

- A.TIM6

- B.TIM7

- C.TIM2(或高级定时器如TIM1)

- D.TIM3

- 17、PWM波的占空比由哪个寄存器决定?(D

- A.TIMx PSC

- B.TIMX_ARR

- C.TIMx_CNT

- D.TIMX_CCR

- 18、STM32的PWM输出有几种模式?(B

- A.1种

- B.2种(边缘对齐模式和中心对齐模式)

- C.3种

- D.无数种

- 19、在STM32中，如果要通过PWM控制LED的亮度需要配置定时器的哪些参数?(B

- A.TIMx PSC和TIMx ARR

- B.TIMX_PSC和TIMX_CCR(注意:还需配置输出比较模式等)

- C.TIMx_CCMRx

- D.TIMx SR

- 20、STM32的定时器中断发生时，哪个寄存器会被更新?(D

- A.TIMx PSC

- B.TIMx ARR

- C.TIMx_CNT

- D.TIMx_SR(特别是SR中的UIF位，表示更新中断标志)PWM部分

- 21、STM32的PWM输出是通过哪个外设模块实现的?(C

- A.USART

- B.SPI

- C.TIM(定时器)

- D.ADC

- 22、在STM32中，PWM波的占空比是由哪个寄存器控制的?(D

- A.TIMx PSC

- B.TIMX ARR

- C.TIMx_CNT

- D.TIMx_CCR

- 23、STM32单片机的PWM输出可以通过哪种方式调整占空比?(D

- A.改变计数器的重载值

- B.改变计数器的预分频值

- C.同时改变重载值和预分频值

- D.以上均可

- 24、STM32单片机PWM的输出频率由什么决定?(D

- A.定时器的时钟频率

- B.计数器的预分频值

- C.自动重载寄存器的值

- D.以上均是

- 25、STM32的PWM输出能否用于控制LED的亮度?(A

- A.能

- B.不能

- 27、在STM32中，PWM输出的极性如何配置?(D

- A.通过TIMx PSC

- B.通过TIMx ARR

- C.通过TIMx CCMRx

- D.通过TIMx_CCER

- 28、STM32的RTC(实时时钟)模块通常使用哪种类型的振荡器?(A

- A.LSE(低速外部)

- B.HSE(高速外部)

- C.LSI(低速内部)

- D.HSI(高速内部)

- 29、在STM32中，PWM波的输出引脚是由哪个寄存器控制的?(D

- A.TIMx PSC

- B.TIMx ARR

- C.TIMx_CCMRx

- D.GPIOx_CRH/CRL(或相关GPIO配置寄存器)

- 30、STM32的PWM输出能否用于电机控制?(A

- A.能

- B.不能

- 31、STM32的SPI通信中，用于主设备选择从设备的引脚是?(D

- A.MISO

- B.MOSI

- C.SCK

- D.NSS(或CS)

- 32、在STM32的SPI通信中主模式下，数据是从哪个引脚发出的?(B

- A.MISO

- B.MOSI

- C.SCK

- D.NSS

- 33、STM32的SPI通信中，时钟信号是由哪个引脚提供的?(C

- A.MISO

- B.MOSI

- C.SCK

- D.NSS

- 34、在STM32中，SPI通信的波特率是通过哪个寄存器设置的?(C

- A.SPIx CR1

- B.SPIx CR2

- C.SPIx_BRR(或相关波特率寄存器

- D.SPIx SR

- 35、STM32的SPI通信支持哪几种数据格式?(B

- A.仅支持8位数据

- B.支持8位或16位数据

- C.支持任意位数数据

- D.不支持数据传输

- 36、在STM32的SPI通信中，哪个寄存器用于控制数据的发送和接收?(C

- A.SPIx CR1

- B.SPIx CR2

- C.SPIx_DR

- D.SPIx SR

- 37、STM32的SPI通信支持哪种通信模式?(C

- A.仅支持主模式

- B.仅支持从模式

- C.支持主模式和从模式

- D.不支持SPI通信

- 38、在STM32中，要实现SPI通信的接收中断，需要配置哪个中断向量?(A

- A.SPIx_IRQn

- B.TIMx IRQn

- C.USARTx IRQn

- D.12Cx IRQn

- 39、STM32的SPI通信中，CPOL和CPHA分别代表什么?(A

- A.时钟极性和时钟相位

- B.时钟相位和时钟极性(但通常先提极性后提相位)

- C.时钟频率和时钟占空比

- D.时钟使能和时钟禁用

- 40、在STM32的SPI通信中，如果要实现DMA(直接存储器访问)传输，需要配置哪些参数?(C

- A.仅SPIx CR1

- B.SPIx CR1和SPIx CR2

- C.SPIx_CR1、SPIx_CR2和DMA相关寄存器

- D.无需配置DMA相关寄存器，SPI自动支持

- 简答题

- 1、STM32 UART通信中，波特率是如何设置的?

在STM32 UART通信中，通过波特率寄存器(USART_BRR)来设置波特率，有计算公式进行计算。选择 USART 外设时钟，确定时钟频率。计算波特率分频值，根据目标波特率填入 USART_BRR。 使用 HAL 库可通过 huartx.Init.BaudRate 直接配置波特率，库函数自动计算 BRR。

- 波特率=USART时钟频率/USART_BRR

- 2、在STM32中，UART的接收和发送缓冲区是如何工作的?

- 1.发送缓冲区

·  UART 发送数据时，数据首先被写入发送数据寄存器 (USART_TDR)。

·  硬件将数据从 TDR 自动发送出去。

·  当数据发送完成，TXE标志置 1，表示可以写入新的数据。

- 接收缓冲区

·  当 UART 接收到数据时，数据会自动存储到接收数据寄存器 (USART_RDR)。

·  硬件置位 RXNE标志，表示有数据可读。

·  软件读取 RDR 获取接收到的数据，RXNE 标志自动清除。

- 3、简述STM32 UART通信中的帧格式

在 STM32 的 UART 通信中，数据是按帧格式进行传输的。一个 UART 数据帧的基本结构包括以下几个部分：一位起始位开始，用于用于标识数据帧的开始，固定为 低电平（逻辑 0）。接着是5-8位的数据位，用于传输实际的数据，从最低有效位开始传输，一位校验位，用于简单的错误检测，奇校验：数据位和校验位的总 1 的个数为奇数，偶校验：数据位和校验位的总 1 的个数为偶数，无校验：不使用校验位。最后是一个或多个逻辑1电平的停止位，用来表示一帧数据传输结束，常见的有1位、1.5位或2位停止位。

- 4、STM32 TIMER的计数模式有哪些?

- STM32 TIMER的计数模式主要有向上计数模式、向下计数模式和中心对齐计数模式。

1、计数器从 0 开始向上递增，直到达到自动重装载寄存器（TIMx_ARR）的值。当计数器值等于 TIMx_ARR，触发更新事件，计数器清零重新开始计数。

2、计数器从 TIMx_ARR 开始向下递减，直到计数器值为 0。当计数器减至 0 时，触发更新事件，计数器重新加载 TIMx_ARR 的值开始向下计数。

3、计数器先向上计数到 TIMx_ARR，然后反向向下计数到 0，形成对称的计数周期。计数器达到 TIMx_ARR 或 0 时触发更新事件。

- 5、如何设置STM32 TIMER的预分频器?

确定定时器时钟频率：定时器的输入时钟（TIMx_CLK）通常来自 APB1 或 APB2 总线时钟。计算预分频值：预分频值通过公式：计数频率=TIMx_CLK​/（PSC+1），其中PSC是TIMx_PSC的值，范围为 0~65535。将预分频值写入 TIMx_PSC 寄存器。

- 6、STM32 TIMER的捕获/比较通道有哪些功能?

STM32 的 TIMER 捕获/比较通道具有多种功能，包括输入捕获、输出比较、PWM 输出输出。输入捕获用于捕获外部信号触发时的定时器值，并存储在捕获/比较寄存器 TIMx_CCRx 中，常用于测量信号的周期、脉冲宽度或频率。输出比较功能是通过比较定时器计数值与TIMx_CCRx的值，当匹配时可改变输出引脚的电平状态，如翻转、置高、置低等，用于定时输出或事件触发。

PWM 输出是输出比较模式的扩展，通过设置自动重装载寄存器 TIMx_ARR 控制 PWM 周期，设置 TIMx_CCRx 控制占空比，广泛应用于电机控制、LED 调光等场景。

- 7、如何设置STM32 PWM的占空比?

通过修改 捕获/比较寄存器（TIMx_CCRx） 的值来实现。PWM 信号的周期由自动重装载寄存器（TIMx_ARR）决定，而占空比由 TIMx_CCRx 的值决定。占空比的计算公式为：占空比 (%) = (TIMx_CCRx / (TIMx_ARR + 1)) × 100%，通过调整 TIMx_CCRx 的值，可以改变高电平持续时间，从而设置占空比。

- 8、STM32 PWM的频率是如何计算的?

STM32 PWM 的频率由定时器的时钟频率、预分频器（TIMx_PSC）和自动重装载寄存器（TIMx_ARR）的值决定，计算公式为：PWM 频率 = 定时器时钟频率 ÷ [(PSC + 1) × (ARR + 1)]，其中：定时器时钟频率 由定时器的输入时钟提供，通常来源于 APB 总线时钟，PSC（预分频器）对定时器时钟进行分频。ARR（自动重装载寄存器）决定 PWM 信号的周期。通过设置TIMx_PSC和TIMx_ARR的值，可以调整 PWM 的输出频率。

- 9、STM32 PWM的互补输出功能是什么?

STM32 PWM 的互补输出功能是指在高级定时器（如 TIM1 和 TIM8）中，输出一对互补的 PWM 信号，即主 PWM 信号与互补 PWM 信号的逻辑状态相反，当主信号为高电平时，互补信号为低电平。该功能通常用于驱动 半桥 和 全桥电路，并可以通过死区时间设置，避免上下开关器件同时导通，防止短路。

- 10、STM32 SPI通信中，主从设备是如何选择的?

在 SPI 通信中，主设备通过控制 NSS 引脚（也称为 CS 引脚）的电平来选择从设备。当主设备将某个从设备的 NSS 引脚拉低（逻辑 0）时，该从设备被选中并开始通信；当 NSS 引脚拉高（逻辑 1）时，从设备停止通信。NSS 引脚的控制可以分为两种模式：硬件控制模式：由硬件自动控制 NSS 引脚。软件控制模式：通过 GPIO 手动拉低或拉高 NSS 引脚，选择目标从设备。因此，通过控制 NSS 引脚 的状态，主设备可以选择通信的从设备。

- 11、如何设置STM32 SPI的通信速率?

STM32 SPI 的通信速率通过 SPI_CR1 寄存器 中的 BR[2:0] 位 设置，分频系数可以是 2、4、8、16、32、64、128 或 256。SPI 的通信速率计算公式为：SPI 通信速率 = SPI 输入时钟频率 ÷ 分频系数。其中 SPI 输入时钟频率由 APB 总线时钟提供。通过修改分频系数，可以调整 SPI 的通信速率，分频系数越大，通信速率越低。

- 12、STM32 SPI通信中的数据格式是什么?

STM32 SPI 通信中的数据格式包括：数据位长度：支持 8 位 或 16 位 数据格式，通过 DFF 位 进行配置。数据传输顺序：可设置为 MSB 优先（默认）或 LSB 优先，通过 LSBFIRST 位 控制。时钟极性和相位：由 CPOL 和 CPHA 位决定，确定数据采样时钟的极性和边沿。通信模式：支持 全双工 和 半双工 两种数据传输方式。这些配置可以通过 SPI 的 SPI_CR1 寄存器 进行设置，以满足不同的通信需求。

第三周

1、在使用CubeMX创建工程时，ADC所用的时钟的不可以是:(D

A 40M

B 60M

C 80M

D 800M

2、在ADC实验中所用通信波特率是：（115200

3、在ADC实验中需要把数据发送给计算机所用的单片机的片内外设：（USART1

4、在ADC实验中，PA5被配置为:（ADC1_IN19

5、在ADC实验中，PB1被配置为:（GPIO_OUTPUT

6、在ADC实验中，PB0被配置为:（GPIO_OUTPUT

7、在ADC实验中，ADC中断的抢占优先级是：(0

8、在LTDC实验中选择的LTDC模式是：（RGB888
9、关于本次LTDC实验，错误的描述是（C

A、LTDC接口是一个液晶显示控制器接口；

B、通过LTDC接口，可直接外接RGB LCD屏，实现液晶屏驱动;

C、通过LTDC接口，可直接实现触摸屏触控输入;（LTDC只负责显示功能，不涉及触摸屏输入

D、LTDC接口2层数据源:前景层和背景层，LTDC混合后输出到LCD有一层数据。

10、关于本次LTDC实验中SIMPLEGU.C文件,正确的描述是:(C

A、是HAL库文件;

B、由CubeMX软件自动加入工程:

C、需要手动加入CubeMX软件生成的工程:

D、它包含了对SDRAM的初始化控制。（SDRAM初始化通常是在其他专门的文件中进行（例如 bsp.c 或与SDRAM相关的初始化代码

11、在使用CubeMX创建工程时,ADC可以使用的时钟有:(B C D

A.HSI（内部高速 RC 振荡器用于系统时钟或其他外设时钟源

B.PER_CK

C.PLL3_R

D.PLL2_P

12、在ADC实验中，关于使用DMA，下列说法正确的是:(B D

A.数据宽度是1个字节（通常是16位（即2字节）数据，除非进行了特定的配置（比如8位采样），但通常情况下ADC数据宽度是16位。

B.数据方向是外设到存储器

C.使用DMA2（ADC通常会配置为DMA1的通道，DMA2一般用于其他外设（SPI、UART等）。

D.使用数据流2（DMA1Stream2）

13、关于本次LTDC实验中用到的函数:fill_windows(100,50,200,100,0xFF);错误的描述是:(A D

A.是HAL库函数，由CubeMX自动生成（通常是用户自定义的函数，用于填充显示区域中的颜色。

B.功能是在指定的区域填充指定的颜色

C.在文件SIMPLEGUI.C文件中；

D.在文件SDRAM.C文件中;

14、关于本次SDRAM实验,正确的描述是(ABCD

A.需要在时钟树配置界面配置时钟;

B.需要把SDRAM.C文件手动加入CubeMX软件生成的工程;

C.SDRAM使用前需要进行初始化;

D.使用SDRAM时需要在开发软件KEIL中设置其地址、大小等信息。

15、LTDC信号线包括:(ABCD

A.LCD_R

B.LCD_G

C.LCD_B

D.LCD_DE

16、LTDC时钟域包括(ABC

A.AHB  (提供高速数据传输和时钟源LTDC 时钟通常来自 AHB 总线

B.APB2  (APB2 是外设总线，LTDC 控制器的时钟也可以通过 APB2 来驱动

C.LCD_CLK(用于驱动 LTDC 控制器进行图像显示

D.HSI（STM32的内部高速时钟源，通常用于系统的基本时钟源，不直接与 LTDC 时钟相关

17、关于LTDC信号线LCD_HSYNC的功能，错误的是:(BCD

A.水平同步（√）

B.像素同步

C.垂直同步

D.可以忽略

18、关于实验中W9825G6KH的使用，正确的是(ABC

A.需要在时钟树配置界面配置时钟:

B.板子上包含了2个W9825G6KH芯片:

C.使用W9825G6KH前要先进行初始化:

D.W9825G6KH的地址线由14根。（具有 13位地址线（A0-A12）和其他控制信号

19、关于FMC的使用，正确的是(ABD

A.FMC接口支持SDRAM:

B.FMC接口支持SRAM;

C.FMC接口支持LTDC;（LTDC 用于驱动 LCD 显示器，直接连接到显示控制器，而不是通过 FMC 接口

D.FMC接口支持NAND FLASH

20、关于函数HAL_ADC_GetValue(&hadc1); 描述正确的是(AB

A.该函数无需由同学(用户)自己编写:

B.该函数完成了ADC转换结果的读取:

C.该函数完成ADC转换结果的读取后同时启动了下一次AD转换；（只读取当前的ADC转换结果，不会自动启动下一次转换。如果需要自动启动下一次转换，通常需要在中断回调函数中使用 HAL_ADC_Start 或使用DMA进行连续转换

D.该函数通过ADC中断完成功能。(需要使用 HAL_ADC_Start_IT() 启动中断模式

- 21、（判断题）在双通道DMA方式进行AD采样时，如果得到的结果都是0，可能是存放AD结果的数组没有定义在AXI SRAM。（对

- 22、如果使用AD的IN19通道进行采样，则AD的IN18通道就只能设置为单端输入。（对

- 23、STM32H750单片机的AD转换器位数设置的越高，AD转换的速度就越快。（错

- （AD转换的精度和速度是相互矛盾的，即设置的AD转换位数越高，转换速度通常会越慢

- 24、在LTDC实验中，生成KEIL工程后仅需添加bsp/simpleGUl.c 到工程中即可。（错

- （添加源文件、配置外设头文件和库文件、显示缓冲区的初始化、中断配置

- 25、在AD实验中，AD的参考电压是3.3V。（对

- 26、在AD实验中，在AD中断回调函数中把AD转换结果发送给PC。(错

- （在中断中将AD转换结果暂存到一个缓冲区，然后通过一个独立的线程或任务周期性地将数据发送到PC

- 27、HAL_ADC_Start(&hadc1);

- tmpint=HAL_ADC_GetValue(&hadc1);

- voltage[0]=(float)tmpint*(3.3/65535);

- 上面三条语句的功能时启动AD转换，读取AD转换结果并把结果转换为电压值。(对

- 28、函数:void fill_windows(uint16_t_sx, uint16_t sy,uint16_t ex,uint16_ t ey, uint32_t color)的功能是在指定区域画矩形。(错

- （在显示区域内绘制一个区域，用给定的 color 区域）

- 29、函数:void

- sdram_InitialTimingSequence(SDRAM_HandleTypeDef *hsdram)的功能是初始化SDRAM时序。(对

- 30、函数show_string(uint16_t x,uint16_t y, uint16_width, uint16_t height, uint8_t size, char *p,uint16_t color)不是HAL库函数。(对

- 31、函数MX_FMC_Init();由cubeMX自动生成。(对